浮定转换IP

- 功能说明

浮定转换完成的即浮点数转换成定点数的操作。

一般dsp核支持浮点数格式fp16和fp28，因为本IP支持fp16和fp28的浮定转换。

- 接口说明

| 信号名 | 位宽 | IO | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| System Interface |  |  |  |
| clk | 1 | I | 工作时钟 |
| rst_n | 1 | I | 复位信号，低复位 |
| Input Interface |  |  |  |
| en | 1 | I | 浮定转换使能信号 0：转换hold 1：转换正常 |
| vld_in | 1 | I | 输入数据vld |
| data_in | 32 | I | 输入浮点数 |
| data_flag | 1 | I | 输入浮点数位宽指示,静态配置 0：16bit浮点数 1：28bit浮点数 |
| data_out_width | 6 | I | 输入定点数位宽静态配置：-31-31之间可配置 |
| Output interface |  |  |  |
| data_out | 32 | O | 输出定点数 |
| overflow | 1 | O | of指示信号 |
| underflow | 1 | O | uf指示信号 |
| vld_out | 1 | O | 输出数据vld |

- 接口时序

要求en信号包住vld_in和vld_out信号，其中模块内部延迟2T，数据和vld1:1对齐。模块内部为时序处理逻辑，支持流水线处理。

- 实现说明

- //一般做内部关键信号、状态机说明